Sistemas de Riego Por Goteo

Alternativas sustentables ante el cambio climático

Mejor aprovechamiento con agua de lluvia

Ing. Eddy Cruz

Los sistemas de riego pueden ser artesanales, semi artesanales o completamente tecnificados, sin embargo esto no afecta las funciones que este debe desempeñar a la hora de ponerse en práctica para producir cultivos fuera de temporada.

- Ventajas del Riego por Goteo

- Mejor aprovechamiento del agua.

- Uso de terrenos con topografía accidentada, suelos pedregosa  y de baja infiltración

- Explotación de cultivos de alta rentabilidad

- Mayor uniformidad de riego

- Acelera la el inicio de la producción  de cultivos

- Mejor aprovechamiento de riego

- Aumento en la cantidad y calidad de las cosechas

- Reduce los problemas de  malezas, debido a la menor superficie húmeda

- Aplicación de fertilizantes, pesticidas y correctores con el agua de riego.

- No impide las labores agrícolas.

- Los costos de operación y mantenimiento son mínimos.

Esquema básico de un mini sistema de riego por Goteo.

Ejemplos aplicables a la realidad:

Los sistemas de riego por Goteo son el sistema idóneo para todo tipo de cultivo, enn especial las hortalizas por su poca necesidad de agua.

Mantenimiento:

- Con cierta regularidad se debe abrir el filtro y limpiar las partículas retenidas en los discos del mismo.

- Cada cierto tiempo  quite los anillos finales de los laterales de riego y deje drenar un poco de agua, esto limpiará la suciedad que se ha retenido en su interior.

- Antes del riego inspeccionen que las mangueras  de goteo (laterales de riego) estén bien conectadas y no tengan fugas.

- Los animales pueden dañar las mangueras de goteo para ello se debe prevenir  su entrada a la  parcela de riego.